- URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing. arch. Dušan Hudec

- Letná 45, 040 01 Košice

- ZMENY A DOPLNKY

- ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NIŽNÝ KLÁTOV

Návrh

Návrh zmien a doplnkov regulatívov územného rozvoja obce

Máj 2009

ČASŤ PRVÁ

- ÚVOD

Zmeny a doplnky regulatívov územného rozvoja obce Nižný Klátov vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov ÚPN obce Nižný Klátov schválených uznesením Obecného zastupiteľstva v Nižnom Klátove č. 18/5/2010 zo dňa 6.5.2010. Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na všeobecne záväznom nariadení č. 1/2010 o zmenách a doplnkoch záväznej časti ÚPN obce Nižný Klátov s účinnosťou od 26.5.2010.

Záväzné časti Zmien a doplnkov územného plánu obce Nižný Klátov stanovujú záväzné funkčné využívanie územia obce, určujú prípustné, obmedzujúce a vylučujúce (zakazujúce) podmienky využitia jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, zásady a regulatívy umiestnenia novej bytovej výstavby, umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia, vymedzujú ochranné pásma a chránené územia podľa osobitných predpisov. Záväzné časti ÚPN obce platia na katastrálnom území obce Nižný Klátov. Návrhové obdobie je rok 2030.

ČASŤ TRETIA

C) ZÁVäZNÉ REGULATÍVY

- Regulatívy funkčného využitia územia obce

Pre územie obce Nižný Klátov, pre jeho jednotlivé rozvojové lokality a plochy rešpektovať nasledovné regulatívy:

- Obytné územie so zástavbou rodinných domov

Charakteristika územia

Hlavnou prípustnou funkciou je bývanie v rodinných domoch s hospodárskou a rekreačnou záhradou a s plochami pre drobnochov a hospodársku zeleň (záhrady).

Hlavné prípustné podmienky funkčného využitia územia:

- rodinné domy, stavby pre drobnochov hospodárskych zvierat, hospodárska a rekreačná záhrada na pozemkoch rodinných domov

- odstavovanie vozidiel obyvateľov na pozemku rodinných domov

Obmedzujúce podmienky funkčného využitia územia:

- podnikateľská činnosť slúžiaca miestnemu obyvateľstvu (obchody, služby, remeselné prevádzky). Podnikateľská činnosť nesmie negatívne ovplyvňovať susedné obytné územie (rodinné domy) a nemá vlastné účelové stavby

Vylučujúce (zakázané) podmienky funkčného využitia územia

- poľnohospodárska a lesná výroba so samostatnými účelovými stavbami

- výrobné a dopravné zariadenia a služby (autoservisy)

Pravidlá usporiadania územia

- povoľuje sa max. výška zástavby 2 nadzemné podlažia plus obytné podkrovie, pozemky RD musia byť oplotené

- povoľuje sa nadstavba jestvujúcich prízemných objektov rodinných domov, povoľuje sa nová výstavba rodinných domov na rozvojových lokalitách v prelukách v rozsahu návrhu ÚPN obce

- stavby drobnochovu povoľovať na pozemkoch RD. Vplyv činností prevádzkovaných na pozemkoch rodinných domov (drobnochov, remeselné prevádzky) nesmie negatívne zasahovať susedné pozemky (zápachom, hlukom, odpadovými látkami, hlodavcami a pod.). Povoľuje sa maximálna výška stavieb drobnochovu 1 nadzemné podlažie

- u jestvujúcej zástavbe rodinných domov pri obnove a rekonštrukcii:

- povoľuje sa nadstavba a dostavba jestvujúcej zástavby na max. 2 podlažia s možnosťou využitia podkrovia,

- povoľuje sa asanačná prestavba.

- Zmiešané územie bývania a vybavenosti (ZÚ)

Charakteristika územia

Hlavnou prípustnou funkciou  je bývanie v rodinných domoch, obmedzenou (doplnkovou) funkciou sú podnikateľské zariadenia vybavenosti a komerčná vybavenosť.

Hlavné prípustné podmienky funkčného využitia územia:

- plochy so zástavbou rodinných domov

- plochy pre obchodné, komerčné účely a ostatnú funkčnú vybavenosť

- plochy pre remeselné a malovýrobné zariadenia a nevýrobné služby

- parkovacie odstavné plochy a garáže na plochách ZÚ

Obmedzujúce podmienky funkčného využitia územia:

- odstavné plochy v prízemí a suteréne zástavby

Vylučujúce (zakázané) podmienky funkčného využitia územia:

- poľnohospodárska a lesná výrobná činnosť s účelovými stavbami

- výrobná činnosť s účelovými stavbami

- dopravné zariadenia a služby s účelovými stavbami (autoservisy)

Pravidlá usporiadania územia:

- maximálna výška navrhovanej zástavby rodinných domov a vybavenosti 2 nadzemné podlažia a využitie podkrovia

- vplyv činností prevádzkovaných na týchto pozemkoch nesmie negatívne zasahovať okolité obytné územie (zápachom, hlukom, odpadovými látkami, výskytom hlodavcov a pod.)

- parkovanie a odstavovanie motorových vozidiel zabezpečiť na plochách ZÚ

f) 	Zmiešané územie rekreácie a bývania

Charakteristika územia

Hlavnou funkciou územia sú plochy rekreačného územia (rekreačné chaty a rekreačné domy) s doplnkovou funkciou bývania v rodinných domoch.

Hlavné prípustné podmienky funkčného využitia územia:

- rekreačné chaty, rekreačné domčeky, rodinné penzióny

- menšie stravovacie zariadenia

- zeleň s okrasnou a rekreačnou funkciou

Obmedzujúce podmienky funkčného využitia územia:

- bývanie v rodinných domoch

- menšia obchodná a obslužná vybavenosť

- nenáročné športové ihriská

Vylučujúce (zakázané) podmienky funkčného využitia územia:

- poľnohospodárska a lesná výrobná činnosť s účelovými stavbami

- dopravné zariadenia a služby (autoservisy)

- menšie priemyselné a skladové plochy a výrobné služby

Pravidlá usporiadania územia:

- povoľuje sa rekonštrukcia a modernizácia jestvujúcej zástavby bez možnosti nadstavby objektov

- povoľuje sa odstránenie časti hospodárskych objektov s možnosťou dostavby

- rekreačné domčeky a chaty realizovať max. 2 podlažné s možnosťou využitia podkrovia

- rodinné domy realizovať max. 2 podlažia s možnosťou využitia podkrovia

- parkovanie vozidiel návštevníkov musí byť riešené na pozemkoch prevádzkovateľa a majiteľa rekreačného domčeka alebo rodinného domu

3) 	Priestorový rozvoj a usporiadania územia obce

V návrhovom období na území obce:

- novú výstavbu rodinných domov realizovať na rozvojových lokalitách obytného územia „Sever“, „Hora - pri cintoríne“, „Iberšek“, „Maša – Mlynky“ a centrum obce podľa návrhu ZaD ÚPN obce,

- zachovať jestvujúce rekreačné a záhradkárske lokality na k. ú. obce a územne ich nerozširovať. Na rekreačnom území lokalít Sever a Vrbica nepovoľovať novú výstavbu rodinných domov. Na lokalite Pri Myslavskom potoku – Maša povoľovať rekreačnú a obytnú funkciu. Povoľuje sa výstavba rekreačných zariadení a rodinných domov v prelukách v rozsahu návrhu ZaD ÚPN obce. V záhradkárskych lokalitách Sever, Skalka a Grupy nepovoľovať výstavbu rodinných domov a rekreačných zariadení,

- realizovať ťažbu nerastných surovín v DP Vyšný Klátov.

5) Ochrana prírody a krajiny, zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

Menované regulatívy sa dopĺňajú nasledovne:

- rešpektovať navrhované SCHVU Volovské vrchy zasahujúce na k. ú. obce včítane stanovených podmienok činností.

- Zásady a regulatívy verejného dopravného vybavenia územia

Menované regulatívy sa dopĺňajú a upravujú nasledovne:

- jestvujúcu nadradenú cestnú sieť tvorenú prieťahmi ciest III. triedy č. 050 194 Myslava – Hýľov – Zlatá Idka a cesty III. triedy č. 050 197 do Vyšného Klátova považovať za územne dlhodobo stabilizované a neuvažovať s ich zmenou,

- realizovať novú prístupovú komunikáciu do dobývacieho priestoru Vyšný Klátov v rozsahu návrhu ZaD ÚPN obce,

- základnú komunikačnú sieť v obci dobudovať o nové úseky obslužných komunikácií v:

- navrhovanej lokalite RD „Sever“

- navrhovanej lokalite RD „Hora – pri cintoríne“

- v navrhovanej  lokalite RD „Maša – Mlynky“

- vybudovať minimálne jednostranný peší chodník pozdĺž navrhovaných obslužných komunikácií a pás sprievodnej zelene pre uloženie technickej infraštruktúry.

- Zásady a regulatívy technického vybavenia územia

Menované regulatívy sa dopĺňajú nasledovne:

7.1) Vodné hospodárstvo

a) 	Zásobovanie pitnou vodou

- vybudovať vodovod pozdĺž navrhovaných obslužných komunikácií na rozvojových lokalitách obce v rozsahu návrhu ZaD ÚPN obce.

  - Odkanalizovanie územia

- vybudovať splaškovú kanalizáciu na rozvojových lokalitách obce v rozsahu návrhu ZaD ÚPN obce,

- jestvujúce otvorené rigoly pre odvodnenie vôd z povrchového odtoku na lokalite „Hora – pri cintoríne“ zachovať. Na rozvojových lokalitách obce pozdĺž obslužných komunikácií realizovať rigoly a dažďovú kanalizáciu pre odvedenie vôd z povrchového odtoku.

c)	Vodné toky

Menované regulatívy sa dopĺňajú nasledovne:

- realizovať reguláciu (úpravu) vodného toku Myslavský potok v rozsahu návrhu ZaD ÚPN obce na Q100 ročnú veľkú vodu ,

- realizovať reguláciu (úpravu) vodného toku Nižnoklátovský potok v rozsahu návrhu ZaD ÚPN obce na Q100 ročnú veľkú vodu,

- realizovať reguláciu (úpravu) vodného toku Vyšnoklátovský potok v dotknutom úseku lokality „Centrum obce“ na Q100 ročnú veľkú vodu.

7.2)	Energetika

a)	Zásobovanie elektrickou energiou

Menované regulatívy sa upravujú a dopĺňajú nasledovne:

Pre rozvojové lokality obytného a zmiešaného územia podľa návrhu ZaD ÚPN obce je potrebné:

- na lokalite „Centrum obce“ realizovať premiestnenie TS 4 Pri bytovkách včítane preložky VN vonkajšej elektrickej prípojky,

- na lokalite „Iberšek“ realizovať novú TS Iberšek včítane VN vonkajšej elektrickej prípojky napojením sa na VN elektrickú prípojku k TS 4,

- na lokalite „Hora – pri cintoríne“ realizovať novú TS Hora včítane VN vonkajšej elektrickej prípojky napojením sa na VN prípojku k TS 6,

- na lokalite „Maša – Mlynky“ realizovať novú TS Maša včítane VN káblovej elektrickej prípojky napojením sa na VN elektrickú  prípojku k TS 7.

b)	Zásobovanie zemným plynom

Menované regulatívy sa upravujú a dopĺňajú nasledovne:

- realizovať nové STL rozvody zemného plynu na rozvojových lokalitách obce podľa návrhu ZaD ÚPN obce.

7.3)	Elektronické komunikácie

Pre zabezpečenie rozvoja elektronických komunikácií v obci sa menované regulatívy dopĺňajú nasledovne:

- realizovať nové miestne telekomunikačné káblové vedenia pozdĺž navrhovaných obslužných komunikácií na rozvojových lokalitách podľa návrhu ZaD ÚPN obce.

- Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitých predpisov

Na riešenom území rešpektovať nasledovné ochranné pásma:

- ochranné pásmo hospodárskeho dvora

PD Klátov	200 m od objektov živočíšnej

výroby

- ochranné pásmo pohrebiska 	50 m

- pobrežné územie (ochranné pásmo) vodných

tokov 	2 x 5 m od brehovej čiary

toku pre úpravu a údržbu

tokov

- ochranné pásmo ciest III. triedy v extravilánových

úsekoch 	2 x 20 m

- ochranné pásmo lesa 	50 m

- ochranné pásmo vodovodu	2 x 2,5 m

- ochranné pásmo kanalizácie	2 x 2,5 m

- ochranné pásmo STL rozvodov zemného plynu	2 x 1,0 m v zastavanom

území obce s prevádzkovým

tlakom do 0,4 MPa

- ochranné pásmo 22 kV vonkajších elektrických

rozvodov	2 x 10 m

- ochranné pásmo transformačných staníc TS	10 m od konštrukcie

V inundačnom území vodných tokov Myslava, Nižnoklátovský a Vyšnoklátovský potok sa nepovoľuje na lokalitách „Centrum“ a „Pri Myslavskom potoku“, ktorých územie nie je chránené pred prietokom Q100 ročných veľkých vôd nová výstavba do doby zrealizovania úprav tokov.

- Vymedzenie zastavaného územia

Zastavané územie obce vymedzené hranicou zastavaného územia k 01. 01. 1990 a navrhovanou hranicou zastavaného územia podľa návrhu ÚPN obce (1998) sa upravuje, rozširuje nasledovne:

- hranicou zastavaného územia lokality Iberšek,

- hranicou zastavaného územia lokality Hora – pri cintoríne,

- hranicou zastavaného územia lokality Maša – Mlynky.

- Plochy na verejnoprospešné stavby a na asanáciu

ZaD ÚPN obce nenavrhujú žiadne nové plochy na verejnoprospešné stavby a na asanáciu.

- Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť ÚPN - zóny

Na žiadnu časť obce, riešené lokality ZaD ÚPN obce sa nepožadujú obstarať a schváliť ÚPN – zóny.